QUALIBLICK

Machine Vision System

Propuesta de Arquitectura v2

Análisis de rendimiento, diagnóstico de fallas,

propuesta arquitectónica zero-loss y evaluación de hardware

Abril 2026 — Documento interno

# 1. Resumen Ejecutivo

El sistema de visión artificial de Qualiblick cuenta bulbos sobre una cinta transportadora usando un Jetson AGX Orin con un modelo YOLOv8 y tracking SORT. Actualmente logra ~25 bulbos/segundo a ~45 FPS. Sin embargo, cuando la densidad de bulbos aumenta significativamente, el sistema se “pega” y deja de contar por completo.

Este documento presenta: (a) un diagnóstico detallado de las 5 causas raíz del colapso, (b) una propuesta arquitectónica de fondo que resuelve cada una sin perder ningún objeto, (c) una evaluación de hardware alternativo (AGX Orin optimizado, Jetson Thor, DGX Spark), y (d) un plan de implementación por fases.

Principio rector: ningún frame se descarta, ningún bulbo se pierde. El sistema debe degradar en latencia de visualización antes que en precisión de conteo.

# 2. Arquitectura del Sistema Actual

## 2.1 Pipeline de Procesamiento

El sistema opera con 4 hilos conectados por colas thread-safe de Python (Queue). Cada hilo ejecuta una etapa del pipeline:

| Hilo | Función | Entrada | Salida |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Captura GigE (1920×1080, 35 FPS) | Cámara MindVision MVSDK | raw_frames_queue (max=5) |
| 2 | Inferencia YOLO + NMS | raw_frames_queue | detected_objects_queue (max=5) |
| 3 | Tracking SORT + conteo por cruce de línea | detected_objects_queue | annotated_frames_queue (max=5) + db_data_queue |
| 4 | Escritura batch a MongoDB (cada 60s) | db_data_queue | MongoDB Atlas |

## 2.2 Modelo de Inferencia

Se usa un modelo YOLOv8-style con salida (1, 84, 8400) cargado como ONNX con TensorRT ExecutionProvider en FP16. El preprocesamiento redimensiona de 1920×1080 a 640×640 en CPU con OpenCV, convierte BGR→RGB, normaliza a [0,1] float32 y transpone a formato CHW. El post-procesamiento aplica NMS con cv2.dnn.NMSBoxes.

## 2.3 Tracking y Conteo

Se usa SORT (Simple Online Realtime Tracker) con Kalman Filter de velocidad constante en 7 dimensiones y asignación Hungarian. Los parámetros actuales son: SORT_MAX_AGE=20 (frames sin detección antes de eliminar un track), SORT_MIN_HITS=3 (detecciones mínimas para iniciar tracking), SORT_IOU_THRESHOLD=0.3.

El conteo se realiza por cruce de línea virtual horizontal en y=350 (de (0,350) a (1920,350)). Cuando el centroide de un track cruza de “up” a “down” o viceversa, se registra como evento “in” o “out”.

# 3. Diagnóstico: Por Qué el Sistema Colapsa Bajo Alta Carga

El colapso no tiene una sola causa. Son 5 problemas que se retroalimentan en cascada. Cuando la densidad de bulbos sube, cada problema amplifica al siguiente hasta que el pipeline entero se detiene.

## 3.1 Causa Raíz #1 — Post-procesamiento YOLO en Python puro (la más grave)

En tensorrt_engine.py, el método infer_frame() contiene un bucle for que itera sobre las 8,400 predicciones del modelo YOLOv8 una por una en Python:

for d in out:                    # 8400 iteraciones en Python puro

score = float(d[4])          # conversión a float por cada una

if score > conf_threshold:

cx, cy, bw, bh = d[:4]   # 4 asignaciones más

dets.append({...})        # creación de diccionario

Este loop tarda ~3-5ms cuando hay pocas detecciones (la mayoría de los 8400 anchors no pasan el threshold). Pero cuando hay muchos bulbos en el frame, más anchors pasan el filtro, y además se crean más diccionarios Python y listas. El tiempo sube a ~15-30ms.

Después del filtro, hay un segundo loop que convierte cada detección a formato [x, y, w, h] para NMS, y un tercero que reconstruye las detecciones finales. En total, bajo alta carga, el post-procesamiento puede tardar más que la inferencia misma en GPU.

Impacto: Aumenta la latencia de inferencia de ~12ms a ~30-40ms bajo alta carga. Reduce el FPS efectivo de 45 a 25-30.

## 3.2 Causa Raíz #2 — Colas con límite fijo y put() bloqueante

Todas las colas del pipeline tienen maxsize=5. Cuando una etapa se atrasa (por ejemplo, inferencia bajo alta carga), la cola se llena. La etapa anterior llama a queue.put(frame) que es BLOQUEANTE — el hilo se detiene completamente hasta que haya espacio.

Esto crea un efecto dominó:

- El tracking se atrasa por el Hungarian algorithm (ver Causa #3)

- detected_objects_queue se llena (5 slots)

- El hilo de inferencia se bloquea en detected_objects_queue.put()

- raw_frames_queue se llena (5 slots)

- El hilo de captura se bloquea en raw_frames_queue.put()

- La cámara GigE deja de recibir triggers de software (no se llama a CameraSoftTrigger)

- El sistema entero se congela

El diseño original de maxsize=5 asume que todas las etapas procesan a velocidad uniforme. Bajo alta carga esto deja de ser cierto, y el backpressure rígido congela todo.

Impacto: El pipeline entero se detiene. No es que pierda bulbos — es que deja de procesar por completo.

## 3.3 Causa Raíz #3 — Algoritmo Hungarian O(N³) en SORT

SORT usa el algoritmo Hungarian (implementado via lap.lapjv o scipy.linear_sum_assignment) para asignar detecciones a tracks existentes. La complejidad es O(max(N,M)³) donde N es el número de detecciones y M el número de tracks activos.

En operación normal con ~10 bulbos visibles, la matriz de costos es pequeña (~10×15) y tarda <1ms. Pero bajo alta carga el problema escala rápidamente:

| Detecciones | Tracks activos | Matriz | Tiempo est. |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 15 | 10×15 | <1ms |
| 30 | 40 | 30×40 | ~5ms |
| 50 | 70 | 50×70 | ~15-20ms |
| 80+ | 100+ | 80×100 | >50ms |

Además, SORT_MAX_AGE=20 mantiene tracks “fantasma” (sin detección) por 20 frames. Esto infla M artificialmente. Si 30 bulbos salen del FOV, sus tracks siguen activos por 20 frames, sumando 30 tracks fantasma a la matriz de costos.

Impacto: El tracking pasa de <1ms a >50ms. Combinado con la Causa #2, esto es lo que bloquea la cola detected_objects_queue y dispara la cascada de congelamiento.

## 3.4 Causa Raíz #4 — Preprocesamiento enteramente en CPU

El método preprocess() en tensorrt_engine.py ejecuta 4 operaciones en CPU:

- cv2.resize(image, (640, 640)) — resize bilineal en CPU (~1.5ms a 1080p)

- cv2.cvtColor(img, COLOR_BGR2RGB) — conversión de color en CPU (~0.5ms)

- img.astype(np.float32) / 255.0 — normalización en CPU (~0.8ms)

- np.transpose + np.expand_dims + np.ascontiguousarray — reorganización de memoria (~0.3ms)

Total: ~3ms por frame en CPU. Esto parece poco, pero representa el ~25% del tiempo total de la etapa de inferencia. Además, compite con el tracking (que también es CPU) por los mismos cores ARM del Orin, agravando la contención bajo alta carga.

Impacto: 3ms fijos de overhead por frame que no escalan con la GPU. Reduce el techo teórico del pipeline.

## 3.5 Causa Raíz #5 — frame.copy() incondicional en el tracker

En tracker.py, la primera línea de process_detections() hace img = frame.copy(), que copia el frame completo (1920×1080×3 bytes = 6.2 MB) en cada iteración, incluso cuando DRAW_DETECTIONS=False y no se va a dibujar nada sobre la imagen.

A 45 FPS esto representa ~280 MB/s de copias de memoria innecesarias que compiten con la inferencia y el tracking por ancho de banda de memoria y cache del CPU.

Impacto: ~1-2ms extra por frame + contención de memoria. Agrava los problemas de CPU.

## 3.6 Diagrama del Efecto Cascada

El colapso sigue esta secuencia exacta bajo alta carga de bulbos:

- Más bulbos en el frame → más anchors pasan el threshold → post-procesamiento Python más lento (Causa #1)

- Más detecciones → más tracks → Hungarian O(N³) más lento (Causa #3)

- Tracking tarda >20ms en vez de <1ms → detected_objects_queue se llena (5 frames)

- Inferencia se bloquea en .put() → raw_frames_queue se llena (5 frames)

- Captura se bloquea en .put() → cesa CameraSoftTrigger → cámara sin frames

- Pipeline congelado. Cero conteos. Cero frames. El sistema “se pega”.

El sistema no se recupera solo porque el backpressure rígido no tiene mecanismo de drenaje.

# 4. Propuesta Arquitectónica: Zero-Loss Pipeline

La propuesta se basa en un principio fundamental: el pipeline debe garantizar que cada frame capturado es procesado y cada bulbo es contado. Si alguna etapa se atrasa momentáneamente, los datos se acumulan en memoria (la AGX Orin tiene 32-64 GB) en vez de perderse o bloquear el flujo.

Esto se logra con 5 cambios estructurales, no parches:

## 4.1 Cambio #1 — Colas sin límite en la ruta crítica de datos

QUÉ SE CAMBIA:

Las colas raw_frames_queue y detected_objects_queue pasan de Queue(maxsize=5) a Queue() sin límite.

POR QUÉ FUNCIONA:

Si la inferencia se atrasa temporalmente (por un spike de carga), los frames se acumulan en RAM en vez de bloquear la cámara. Cuando la carga baja, la inferencia “drena” la cola acumulada procesando todos los frames pendientes. Ningún frame se pierde.

POR QUÉ NO EXPLOTA LA MEMORIA:

Un frame a 1920×1080×3 bytes ocupa ~6.2 MB. A 35 FPS, la cámara genera ~217 MB/s. Si la inferencia se atrasa 10 segundos completos (caso extremo), se acumulan ~2.1 GB en la cola — menos del 7% de los 32 GB del AGX Orin. En la práctica, los spikes de carga duran fracciones de segundo y acumulan decenas de frames, no miles.

QUÉ SE MANTIENE CON LÍMITE:

La única cola con límite es annotated_frames_queue (maxsize=2, para el stream web). Si el web stream no puede seguir el ritmo, se descartan frames de visualización — esto es inocuo porque no afecta el conteo. Ver video con 200ms de lag no tiene valor; perder un bulbo sí lo tiene.

## 4.2 Cambio #2 — Post-procesamiento YOLO vectorizado con NumPy

QUÉ SE CAMBIA:

El bucle Python que iteraba sobre 8,400 anchors se reemplaza por operaciones vectorizadas de NumPy:

# ANTES: 8400 iteraciones Python, ~15-30ms bajo alta carga

for d in out:

score = float(d[4])

if score > conf_threshold: ...

# DESPUÉS: una operación vectorizada, ~1-2ms constante

scores_all = out[:, 4]

mask = scores_all > conf_threshold

filtered = out[mask]

POR QUÉ FUNCIONA:

NumPy ejecuta la comparación scores_all > conf_threshold como una sola operación C optimizada sobre todo el array. No hay overhead de interpreter Python por cada uno de los 8,400 elementos. El filtrado con mask indexing es igualmente vectorizado. El rescalado de coordenadas se hace con multiplicación vectorial sobre los arrays filtrados.

El resultado es que el tiempo de post-procesamiento pasa de ser proporcional al número de detecciones (~15-30ms bajo alta carga) a ser prácticamente constante (~1-2ms siempre), porque la operación dominante (filtrar 8400 anchors) tarda lo mismo sin importar cuántos pasan el threshold.

## 4.3 Cambio #3 — Asignación adaptativa greedy/Hungarian en el tracker

QUÉ SE CAMBIA:

Se reemplaza la función associate_detections_to_trackers de SORT (que siempre usa Hungarian) por una función adaptativa que elige la estrategia según el tamaño del problema:

Caso común (N×M < 2500): Asignación greedy O(N·M). Se calculan todas las IOUs (vectorizado con NumPy), se ordenan por IOU descendente, y se asignan vorazmente: el par con mayor IOU se asigna primero, luego el siguiente par disponible, etc.

Caso extremo (N×M ≥ 2500): Se usa Hungarian como fallback para garantizar asignación óptima cuando hay muchas ambigüedades.

POR QUÉ GREEDY FUNCIONA PARA CINTAS TRANSPORTADORAS:

En una cinta, los objetos se mueven en una dirección predecible a velocidad aproximadamente constante. Entre frames consecutivos (a 35-45 FPS), un bulbo se desplaza pocos píxeles. Esto significa que la IOU entre un track y su detección correcta es alta y poco ambigua — el greedy casi siempre da la misma asignación que el Hungarian, pero en O(N·M) en vez de O(N³).

La ventaja es dramática bajo alta carga:

| Escenario | Hungarian | Greedy | Mejora |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 dets × 15 tracks | <1ms | <1ms | Igual |
| 50 dets × 70 tracks | ~15-20ms | ~2ms | ~8x |
| 80 dets × 100 tracks | >50ms | ~4ms | ~12x |

## 4.4 Cambio #4 — Reducción de SORT_MAX_AGE de 20 a 10

QUÉ SE CAMBIA:

El parámetro SORT_MAX_AGE baja de 20 a 10 frames.

POR QUÉ IMPORTA:

SORT_MAX_AGE define cuántos frames se mantiene vivo un track que no recibe detecciones. Con el valor 20, si 30 bulbos salen del campo de visión, sus 30 tracks fantasma siguen activos por 20 frames más. Esto infla la dimensión M de la matriz de costos del tracker, haciendo que tanto el Hungarian como el greedy sean más lentos.

Con MAX_AGE=10 a 45 FPS, un track sin detección persiste ~220ms. Esto es más que suficiente para manejar oclusiones momentáneas en una cinta transportadora (un bulbo tapado por otro se destapa en ~50-100ms a velocidades típicas de cinta).

IMPACTO EN EL CONTEO:

Ninguno negativo. Un bulbo que sale del FOV por el lado de salida ya fue contado al cruzar la línea. Su track fantasma solo existe para manejar la posibilidad de que “vuelva”, lo cual no ocurre en una cinta unidireccional. Reducir MAX_AGE elimina esta reserva innecesaria.

## 4.5 Cambio #5 — Eliminación de frame.copy() incondicional

QUÉ SE CAMBIA:

La línea img = frame.copy() en tracker.py pasa a ser condicional:

# ANTES: copia SIEMPRE (6.2 MB por frame a 1080p)

img = frame.copy() if draw else frame

# DESPUÉS: copia solo si va a dibujar

img = frame.copy() if (draw and DRAW_DETECTIONS) else frame

POR QUÉ IMPORTA:

En producción, DRAW_DETECTIONS está en False. Sin embargo, el código original copiaba el frame igualmente porque el parámetro draw (del caller) era True por defecto. A 45 FPS esto son 280 MB/s de copias de memoria que compiten con la inferencia GPU y el tracking por ancho de banda de memoria y cache L2/L3 del CPU ARM del Orin.

## 4.6 Cambio Adicional — Monitor de Salud del Pipeline

Se propone agregar un hilo daemon ligero que cada 5 segundos registra la profundidad de las colas y los tiempos promedio de inferencia y tracking. Esto permite:

- Detectar que el pipeline se está atrasando ANTES de que haya un problema visible

- Diagnosticar cuál etapa es el cuello de botella en un momento dado

- Validar que los cambios de optimización están funcionando en producción

- Generar alertas tempranas si la cola raw_frames_queue crece por encima de un umbral

El monitor no interviene en el pipeline — solo observa e informa. No añade latencia al procesamiento.

# 5. Compilación del Engine INT8 Nativo

El sistema ya dispone de la herramienta tools/build_int8_engine.py para compilar un engine TensorRT con cuantización INT8. Esta es probablemente la mejora individual de mayor impacto después de los cambios arquitectónicos, porque reduce la latencia de inferencia GPU a la mitad.

## 5.1 Estado Actual vs INT8

| Métrica | Actual (ONNX FP16) | Engine INT8 |
| --- | --- | --- |
| Formato modelo | .onnx con TRT EP | .engine nativo |
| Precisión | FP16 (16 bits) | INT8 (8 bits) con FP16 fallback |
| Latencia inferencia GPU | ~7-8ms | ~3-4ms |
| FPS teórico (solo GPU) | ~130-140 | ~250-310 |
| Overhead TRT init | Primer run lento (cache) | Carga instantánea |
| Push/pop contexto CUDA | No necesario (ORT maneja) | Requerido (thread safety) |

## 5.2 Procedimiento de Compilación

El script build_int8_engine.py ya implementa el flujo completo. Los pasos son:

- Recopilar imágenes de calibración: Se necesitan ~200-500 frames representativos del entorno de producción (con diferentes densidades de bulbos, iluminaciones, posiciones en la cinta). Guardarlas como .jpg en data/calibration/.

- Ejecutar el builder: python tools/build_int8_engine.py. El proceso tarda ~5-15 minutos. Genera un archivo .engine optimizado para la GPU específica del AGX Orin.

- Actualizar settings.py: Cambiar ONNX_PATH para que apunte al archivo .engine. El motor TensorRTEngine detecta la extensión automáticamente y usa el backend nativo.

- Validar precisión: Comparar conteos con un video de referencia para verificar que la cuantización no degrada la detección de bulbos. INT8 con calibración de entropía típicamente mantiene >99% del mAP de FP16.

IMPORTANTE: El engine .engine está compilado para la GPU específica del dispositivo. No es portable entre un AGX Orin y un Jetson Thor. Si se cambia de hardware, hay que recompilar.

# 6. Evaluación de Dispositivos Alternativos

## 6.1 Especificaciones Comparativas

| Especificación | AGX Orin 64GB | Jetson Thor | DGX Spark |
| --- | --- | --- | --- |
| GPU | Ampere, 2048 CUDA | Blackwell, MIG | Blackwell GB10 |
| AI TOPS (INT8 sparse) | 275 TOPS | ~800+ TOPS (est.) | ~500 TOPS (est.) |
| FP4 Performance | N/A | 2,070 TFLOPS | 1,000 TOPS (1 PFLOP) |
| Memoria | 64 GB LPDDR5 | 128 GB | 128 GB LPDDR5x |
| BW Memoria | 204 GB/s | ~400+ GB/s | 273 GB/s (compartido CPU/GPU) |
| CPU | 12-core Arm Cortex-A78AE | 14-core Arm Neoverse V3AE | 20-core Neoverse V2 |
| Potencia | 15–60W | 40–130W | ~70–100W |
| Form Factor | Módulo embebido | Módulo embebido | Desktop (mini-PC) |
| I/O Industrial | GigE, CSI, USB, GPIO, PCIe | GigE, CSI, USB, GPIO, PCIe | USB, Ethernet estándar |
| Aceleradores visión | 2x NVDLA 2.0, PVA v2 | PVA v3, 2x enc/dec, flujo óptico | Ninguno |
| Ecosistema SW | JetPack, DeepStream, TRT | JetPack, DeepStream, TRT | NIM, NEMO (LLM-focused) |
| Precio estimado | ~$1,500–$2,000 | ~$3,000–$5,000 | $3,999 |
| Diseñado para | Edge AI / Robótica | Edge AI / Robótica | LLMs / IA Generativa |

## 6.2 Estimación de Rendimiento Teórico

Para calcular bulbos/segundo teóricos, usamos la siguiente fórmula basada en el pipeline actual:

bulbos/s = FPS_pipeline × densidad_lineal

donde densidad_lineal ≈ 0.55 bulbos/frame (medido actualmente a 25 b/s ÷ 45 FPS)

y FPS_pipeline = 1 / (t_preproc + t_inferencia + t_postproc + t_tracking + t_overhead)

Nota: La densidad lineal puede aumentar si se sube la velocidad de la cinta proporcionalmente al FPS. Los cálculos asumen que la velocidad de cinta se ajusta para mantener ~0.55 bulbos cruzando la línea por frame.

### 6.2.1 AGX Orin — Optimizado con propuestas de este documento

| Escenario | FPS pipeline | Bulbos/s | Mejora vs actual |
| --- | --- | --- | --- |
| Actual (FP16, colas max=5, SORT) | ~45 | 25 | 1.0x |
| + Postproc vectorizado + greedy tracker | ~55-60 | 30-33 | 1.2-1.3x |
| + Engine INT8 nativo | ~75-85 | 41-47 | 1.6-1.9x |
| + Cámara GigE a 60-90 FPS | ~60-85 | 33-47 | 1.3-1.9x |
| + Preproc GPU (CUDA resize/norm) | ~90-110 | 50-60 | 2.0-2.4x |
| TODO optimizado + DeepStream | 130-150 | 70-85 | 2.8-3.4x |

### 6.2.2 Jetson Thor

Benchmarks publicados muestran 3.5–4.9x de ganancia real sobre Orin en tareas de detección de objetos (INT8, 4K). NVIDIA afirma 7.5x de compute de IA y 3.5x de eficiencia energética. Los aceleradores de visión dedicados (PVA v3, encoders de video, flujo óptico) ofrecen procesamiento paralelo que el pipeline actual no puede aprovechar en el Orin.

| Métrica | Conservador (3.5x) | Optimista (5x) |
| --- | --- | --- |
| Inferencia pura (INT8/FP8) | ~0.9ms | ~0.6ms |
| Pipeline end-to-end | 200–250 FPS | 300–400 FPS |
| Bulbos/segundo | 110–140 | 170–220 |
| Mejora vs Orin actual | 4.4–5.6x | 6.8–8.8x |

Ventajas adicionales del Thor para Qualiblick: compatibilidad directa con el ecosistema JetPack/DeepStream/TensorRT (migración de código directa), mismas interfaces GigE para cámaras industriales, PVA v3 para preprocesamiento de visión sin usar la GPU, y soporte MIG para correr múltiples modelos o múltiples cámaras simultáneamente.

### 6.2.3 DGX Spark — No recomendado para este caso

El DGX Spark está diseñado para inferencia de Large Language Models en escritorio, no para visión industrial en el edge. Aunque tiene 1 PFLOP teórico en FP4, presenta limitaciones fundamentales:

- Sin interfaces industriales: no tiene GigE Vision, CSI, GPIO ni PCIe para cámaras industriales. Se necesitaría un adaptador USB3 para la cámara GigE, añadiendo latencia y complejidad.

- Memoria compartida: los 273 GB/s de ancho de banda LPDDR5x se reparten entre CPU y GPU. Para modelos pequeños como YOLO (que no son memory-bound sino compute-bound), esto no da ventaja sobre el Orin.

- Sin aceleradores de visión: no tiene PVA, encoders de video, ni acelerador de flujo óptico. Todo el preprocesamiento correría en CPU o GPU, desperdiciando el hardware.

- Stack de software incompatible: el DGX Spark usa NIM y NEMO, no JetPack ni DeepStream. Requeriría reescribir el pipeline completo, incluyendo la integración con la cámara MVSDK.

- Form factor inadecuado: es un mini-PC de escritorio con ventilador, no un módulo embebido. Instalarlo en una línea de producción cerca de una cinta transportadora plantea problemas de espacio, vibración, polvo y refrigeración.

En términos de rendimiento teórico para visión, el DGX Spark podría lograr 80-170 bulbos/segundo, pero el costo de integración (reescritura de software, adaptadores de I/O, carcasa industrial) hace que la inversión real sea significativamente mayor que los $3,999 del hardware.

# 7. Tabla Comparativa Final

|  | Orin Actual | Orin Optim. | Jetson Thor | DGX Spark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FPS Pipeline | ~45 | 130–150 | 200–400 | 150–300 |
| Bulbos/s | 25 | 70–85 | 110–220 | 80–170 |
| Mejora | 1x | 2.8–3.4x | 4.4–8.8x | 3.2–6.8x |
| Colapsa bajo carga? | SÍ | NO | NO | NO |
| Costo | $0 | $0–$500 | $3K–$5K | $4K+ |
| Tiempo deploy | En prod. | 2–4 semanas | 4–8 semanas | 3–6 meses |
| Riesgo | Alto (falla) | Bajo | Medio | Alto |
| Compatibilidad código | 100% | 100% | 95% (JetPack) | 60% (rewrite) |

# 8. Plan de Implementación Recomendado

## Fase 1 — Resolución del colapso (semanas 1-2)

Objetivo: Que el sistema NUNCA se pegue, sin importar la carga de bulbos.

- Implementar colas sin límite (Cambio #1). Esto elimina el bloqueo en cascada. Es un cambio de una línea en main.py.

- Vectorizar post-procesamiento YOLO (Cambio #2). Reemplazar el for-loop por operaciones NumPy. Reduce el tiempo de post-procesamiento de ~15-30ms a ~1-2ms bajo alta carga.

- Implementar asignación greedy (Cambio #3). Reemplazar sort.py con conveyor_sort.py. Reduce el tracking de >50ms a ~2-4ms bajo alta carga.

- Reducir SORT_MAX_AGE a 10 (Cambio #4). Cambiar un número en settings.py.

- Condicionalizar frame.copy() (Cambio #5). Cambiar una línea en tracker.py.

- Agregar monitor de salud del pipeline (Cambio #6).

Inversión: $0 en hardware. Solo desarrollo de software.

## Fase 2 — Maximizar rendimiento del Orin (semanas 3-4)

Objetivo: Pasar de ~25 a 70-85 bulbos/segundo con el hardware existente.

- Compilar engine INT8 nativo con build_int8_engine.py. Capturar ~300 frames de calibración representativos. Validar que la precisión de detección se mantiene.

- Aumentar FRAME_RATE de la cámara GigE a 60-90 FPS (verificar capacidad de la cámara con check_gige_caps.py).

- Evaluar mover preprocesamiento a GPU con cv2.cuda o kernels CUDA custom.

- Evaluar migración a DeepStream SDK para pipeline zero-copy en GPU.

Inversión: $0-$500 (posiblemente una cámara GigE más rápida si la actual no soporta >60 FPS).

## Fase 3 — Evaluación de Jetson Thor (meses 2-4)

Objetivo: Si la Fase 2 no es suficiente, evaluar el salto a Thor.

- Adquirir un Jetson Thor Developer Kit.

- Portar el pipeline (compatibilidad ~95% con JetPack). Recompilar engine TensorRT para Blackwell.

- Benchmark en la línea de producción real. Medir bulbos/segundo con densidades altas y bajas.

- Si los resultados son positivos, planificar el reemplazo de los AGX Orin en producción.

Inversión: $3,000-$5,000 por dispositivo.

Conclusión

El problema de colapso bajo alta carga se resuelve completamente con cambios de software (Fase 1). No se necesita hardware nuevo para eliminar el “pegado”. Las Fases 2 y 3 son para aumentar el throughput máximo, no para resolver la estabilidad.

La recomendación es clara: implementar la Fase 1 inmediatamente, la Fase 2 en paralelo, y evaluar la Fase 3 solo si los 70-85 bulbos/segundo del Orin optimizado no son suficientes para las necesidades de producción. El DGX Spark no es recomendable para este caso de uso.